医疗器械展区-科普篇

科普篇

义齿

义齿的种类

有固定义齿及活动义齿两种，用于修复患者牙体缺损、牙列缺损、牙列缺失，使其恢复解剖形态、功能和美观，在口腔修复等医疗活动中发挥重要作用。

活动义齿、固定义齿

义齿的主要材质

| 材质 | 优缺点 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 金属类材料 贵金属（金合金、银合金等） | 性能稳定、不易氧化；硬度更接近天然牙，不易磨损，且可保值。 | 制作活动义齿的卡环、支托、支架等，还有固定义齿的金属冠、桥和金属内冠等。 |
| 金属类材料 非贵金属（钛合金、钴铬合金、镍铬合金等） | 最普遍，强度高、耐腐蚀性好、价格较便宜。 | 制作活动义齿的支架，固定义齿的金属冠、桥和金属内冠等。 |
| 非金属类材料 塑胶类、复合树脂材料 | 树脂材料的最大优点是价格便宜。缺点是容易摔裂，易老化，使用年限短。 | 广泛用于制作活动义齿的牙冠、基托（牙托）或临时牙冠。 |
| 非金属类材料 陶瓷材料 | 颜色、质地最接近天然牙，耐磨性好，生物相容性好；缺点是价格贵。 | 主要用于制作烤瓷或全瓷冠、桥、贴面和嵌体等。 |

助听器及人工耳蜗

助听器是一个能够将声音进行放大，用于补偿人耳听力损失的小型扩音器。

人工耳蜗是一种替代人耳功能的电子装置，它可以帮助患有重度、极重度耳聋的成人和儿童恢复或提供听的感觉。

助听器和人工耳蜗的区别

| 项目 | 适用对象 | 装置方法 | 结构 / 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 助听器 | 轻、中、重度耳聋，年龄不限 | 不需要手术 | 由传声器（麦克风）、电路放大器、受话器（耳机）三个部分构成；电声放大 |
| 人工耳蜗 | 语后全聋、成人 | 需要显微外科手术植入电极 | 由耳蜗内的植入电极、言语处理器、方向性麦克风及传送装置所组成；声-电转换 |

人工关节

人工关节，是应用生物相容性好、机械强度高、耐磨性强的超高分子量聚乙烯、钴铬钼合金、钛合金、陶瓷等材料制成关节头和关节窝，替代原来的病变关节。人工关节种类繁多，如人工髋关节、人工膝关节、人工肘关节、人工肩关节、人工指（趾）关节及人工椎体等。

（图示：人工髋关节、人工膝关节）

人工晶状体

晶状体就像照相机里的镜头一样，对光线有屈光作用，同时也能滤去一部分紫外线，保护视网膜，但它最重要的作用是通过睫状肌的收缩或松弛改变屈光度，使看远或看近时眼球聚焦的焦点都能准确地落在视网膜上。

晶状体透明性的改变（即白内障）是全球第一致盲眼病，在全球盲人中，其中因白内障致盲者占46%。

人工晶状体 Intraocular Lens（IOL）是一种植入眼内的人工透镜，取代天然晶状体的作用。人工晶状体通常是由一个圆形光学系统和周边的支撑襻组成，光学部的直径一般在5.5mm-6mm左右。人工晶状体的成分包括硅凝胶、聚甲基丙烯酸甲酯、水凝胶等。

一枚人工晶状体是由John Pike、John Holt和Hardold Ridley共同设计的，于1949年11月29日，Ridley医生在伦敦St. Thomas医院为病人植入了首枚人工晶状体。

体外诊断试剂

体外诊断试剂是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括在疾病的预测、预防、诊断、治疗监测、预后观察和健康状态评价的过程中，用于人体样本体外检测的试剂、试剂盒、校准品、质控品等产品。

体外诊断的意义

未病先防：体检是未病先防的一种手段，主要目的在于对疾病的预防和早期发现，利用提供的血液、尿液、粪便、体液、分泌物等即可完成检测。

疾病诊断：体外诊断技术一般用于疾病的诊断，从血常规检测到传染病的诊断、从人体生化指标的检测到遗传病筛查。

慢病管理：慢性病需要定期监测血糖、血液尿酸、血脂等身体指标，体外诊断都有相应的仪器设备。特别是目前有各种移动穿戴设备，可以随时随地实现监测。

重疾预后监测：许多癌症病人接受手术、放化疗之后，可用体外诊断的方式定期监测肿瘤标志物的浓度变化，预知癌转移以及指导用药。

体外诊断的分类

| 种类 | 细分 | 应用领域 |
| --- | --- | --- |
| 生化诊断 | 干化学 | 临床急诊生化项目的检测 |
| 生化诊断 | 其他 | 血常规、尿常规、肝功能、肾功能等 |
| 免疫诊断 | 放射免疫 | 激素、微量蛋白、肿瘤标志物和药物微量物质测定 |
| 免疫诊断 | 酶联免疫 | 传染性疾病、内分泌、肿瘤、药物检测、血型等 |
| 免疫诊断 | 胶体金 | 乙肝、HIV、标志物、女性妊娠、毒品等 |
| 免疫诊断 | 乳胶比浊 | 特定体液蛋白质 |
| 免疫诊断 | 荧光免疫 | 细菌、病毒等 |
| 免疫诊断 | 时间分辨荧光（TRFIA） | 激素、病毒性肝炎标志物、肿瘤抗原、多肽 |
| 免疫诊断 | 化学发光 | 传染性疾病、内分泌、肿瘤、药物检测、血型等 |
| 分子诊断 | PCR | 病毒、细菌 |
| 分子诊断 | 原位杂交（ISH） | 基因图谱、病毒检测 |
| 分子诊断 | 基因芯片 | 药物筛选、新药开发、疾病诊断 |
| 分子诊断 | 基因测序 | 基因图谱、疾病筛选等 |
| 微生物诊断 | 药物试验 | 实验室检测 |
| 微生物诊断 | 培养+形态观察 | 细菌、真菌 |
| 微生物诊断 | 全自动微生物分析 | 细菌、真菌 |

血液透析设备

血液净化，是把患者血液引出体外并通过一定装置除去其中某些有害物质，以达到净化血液的目的。它包括血液透析（HD）、血液滤过（HF）、血液透析滤过（HDF）、血液灌流（HP）、血浆置换（PE）、免疫吸附（IA）及腹膜透析（PD）。其中血液透析是一种溶液通过半透膜与另一种溶液进行溶质交换的过程，使得膜两侧溶液中的水分和小分子的溶质可通过膜孔进行交换，但大分子溶质（如蛋白质）则不能通过。

血液透析设备是为血液透析治疗提供动力源和气泡监测、漏血监测、静脉压监测等安全监测措施的设备。

各种血液净化技术的清除范围

| 血液净化技术 | 分子 | 物质 |
| --- | --- | --- |
| 血液透析 | 小分子 | 尿素氮、肌酐、糖、电解质、水 |
| 血液滤过 | 大、中、小分子 | 细胞因子、炎性介质、化学药物、胆红素、维生素、尿素氮、肌酐、糖、电解质、水 |
| 血液灌流 | 大、中、小分子 | 内毒素、细胞因子、炎性介质、化学药物、胆红素、维生素、尿素氮、肌酐、糖 |
| 血浆置换 | 大、中、小分子 | 血脂、免疫球蛋白、免疫复合物、白蛋白、内毒素、细胞因子、炎性介质、化学药物、胆红素、维生素、尿素氮、肌酐、糖、电解质、水 |
| 双重滤过 | 大分子 | 血脂、免疫球蛋白、免疫复合物、白蛋白 |
| 血液吸附 | 大分子 | 免疫球蛋白、免疫复合物、白蛋白、内毒素、细胞因子、炎性介质 |

血液透析设备原理与血液透析原理：通过半透膜，使血液中的小分子代谢废物（如尿素氮、肌酐、K⁺、Na⁺、P³⁺、H⁺等）、药物毒物及其代谢产物与透析液进行交换，同时补充钙质，以清除毒性物质、纠正体液失衡。

可穿戴智能医疗设备

可穿戴医疗设备（Wearable Devices）是指把传感器、无线通信、多媒体等技术嵌入人们眼镜、手表、手环、服饰及鞋袜等日常穿戴中，可以用紧体的佩戴方式测量各项体征。可穿戴医疗设备不但可以随时随地监测血糖、血压、心率、血氧含量、体温、呼吸频率等人体健康指标，还可用于各种疾病的治疗。

脉搏血氧测量仪：用于心率和血氧测量。

专为女性设计的智能联网设备：通过监测血流变化和温度，记录患者胸部健康状况的内置传感器。

3D打印医疗器械

3D打印技术（3D printing），是一种以数字模型文件为基础，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。目前，3D打印医疗器械在牙科、骨骼、人工软骨结构等方面得到了广泛的研究及应用。

3D打印人造器官，是以自身的成体干细胞经体外诱导分化而来的活细胞为原料，在体外直接打印活体器官的器官或组织。3D打印人造器官将使器官捐献变得不再重要，缩短器官移植等待时间，拯救更多需要器官移植的患者。

3D打印医疗器械的应用实例

手术模型

牙科应用

骨骼替换

皮肤修复

医疗器械的产业与全过程监管

中国医疗器械的产业现状

目前，中国医疗器械产业的发展进入高速增长阶段，国内医疗器械市场已经成为全球第二大医疗器械市场。我国医疗器械产业主要集中在珠江三角洲、长江三角洲及京津环渤海湾三大区域产业聚集区。据中国医药工业信息中心统计，2018年规模以上医疗器械设备及器械制造企业产值合计达到4307亿元。

广东医疗器械的产业现状

近年来，广东省通过建立医疗器械产业园，进一步促进医疗器械产业集中化和规模化，较有代表性的医疗器械产业园有深圳市南山区和坪山区、广州市科学城、中山市国家健康科技产业基地、东莞市松山湖等聚集区。目前，广东省医疗器械产业的产值和销售额都居全国首位，2017年广东省医疗器械总产值突破千亿元。

医疗器械的分类监管

国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。

第I类是风险程度低，实行常规管理。如：手术刀、手术衣、纱布绷带等。

第II类是具有中度风险，需要严格控制管理。如：血压计、体温计、助听器、避孕套等。

第III类是具有较高风险、需要采取特别措施严格控制管理。如：植入式心脏起搏器、隐形眼镜、血管支架、CT机等。

医疗器械常见的认识误区

医疗器械都是高风险的。

不正确。依据风险程度，国家将医疗器械分为三类，其中第I类医疗器械的风险程度比较低。第II类医疗器械具有中度风险，第III类医疗器械具有较高风险。

只要在市场上购买的医疗器械，个人都可以自行使用。

不正确。目前，不少医疗器械产品，如血糖仪、某些助听器、直接接触角膜的隐形眼镜等，可在市场上购买，但实际上，这些使用条件比较严格的医疗器械还是应该在专业医生的指导下购买使用，切勿自行配置使用。

医院的X光机和CT对身体有损伤，千万别做。

不正确。医院的X光机和CT确实有电离辐射，但是只要掌握好适当的电离辐射剂量，做好屏蔽防护，并谨遵医嘱，则对身体影响有限。

只要是市场上销售的医疗器械都是合法的。

不正确。选购医疗器械时，应注意产品是否有合法的医疗器械注册证，到有医疗器械经营许可证的单位（经营的产品应在许可证核定范围内）选购。

同类型的医疗器械，越贵的越好。

不一定。比如传统的水银体温计，其在国家标准中的精度要求比电子体温计更高。